5. На слици 3 је приказана електрична шема апаратуре која се може користити за експериментално одређивање релативне диелектричне пропустљивости течних диелектрика. У ту сврху, плочасти кондензатор C се потопи у испитивани диелектрик до висине x и наелектрише (повезивањем на извор сталне електромоторне силе, постављањем преклопника П у положај 1). Након тога се преклопник пребаци у положај 2, услед чега се у систему јављају електричне осцилације чији се период Т мери осцилоскопом. У експерименту је одређивана релативна диелектрична пропустљивост глицерина и добијени подаци су дати у приложеној табели.

| x [cm] | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т [s] | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.9 | 10.7 |

Задатак: Одредити релативну диелектричну пропустљивост глицерина и проценити апсолутну грешку на основу експерименталних података из табеле.

Грешка мерења x је 1мм, а грешка мерења Т је 0.2 с. Индуктивитет завојнице је L = (10.0  0.1)μH а растојање између плоча кондензатора је d = (1.00  0.01) cm ; плоче кондензатора су квадратног облика странице l = h = (10.00  0.01) cm. Узети да је апсолутна диелектрична пропустљивост вакуума ε0=8.85⋅10−12C2Nm2, а релативна диелектрична пропустљивост ваздуха 1.								           	           (25 поена)

Слика 3

Задатак припремила: мр Андријана Жекић

Рецензент: мр Ђорђе Спасојевић

Председник комисије: др Мићо Митровић

Решење 5. задатка за трећи разсред средње школе (2000-2001):

Након потапања у диелектрик, кондензатор је еквивалентан систему од два паралелно везана кондензатора од којих је онај висине x са диелектриком, а други висине (х-x) ваздушни. Капацитет таквог система износи C=ε0lhd1+(εr−1)xh, односно C=C01+(εr−1)xh, где је C0=ε0Sd=ε0lhd. Период осциловања осцилаторног кола које садржи овакав кондензатор и завојницу индуктивитета Л је T=2πLC0(εr−1)xh+112. T2 зависи линеарно од x на следећи начин: T2=4π2LC0(εr−1)xh+1, односно T2=4π2LC0(εr−1)xh+4π2LC0 . Члан уз x одговара коефицијенту правца праве, а слободан члан одговара одсечку на ординати. Ради графичког решавања проблема потребно је нацртати график T2=f(x) према следећим подацима:

| T2Ш10-12с2Ћ | 38 | 55 | 69 | 85 | 98 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔT2Ш10-12с2Ћ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| x ШмЋ | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.065 | 0.075 |

Одабирањам две неексперименталне тачке са праве, А - између прве и друге и Б - између последње и претпоследње експерименталне тачке, нпр. A (30 mm, 46.5⋅10−12s2)и B (70 mm, 106.5⋅10−12s2) одређује се коефицијент правца праве као:

a=TB2−TA2xB−xA=1.5⋅10−9s2m.

Δ(TB2)=5⋅10−12s2; Δ(TA2)=3⋅10−12s2 ; ΔxB=ΔxA=1 mm

Δaa=Δ(TB2)+Δ(TA2)TB2−TA2+ΔxB+ΔxAxB−xA=0.183=18.3%  Δa=0.27⋅10−9s2m≈0.3⋅10−9s2m

⇒a=(1.5±0.3)⋅10−9s2m

Пошто је a=4π2LC0(εr−1)h следи да је εr=1+a h4π2LC0=1+ad4π2ε0L l=43.98.

Δ(εr−1)εr−1=Δεrεr−1=Δ aa+Δ dd+Δ LL+Δ ll=0.204=20.4%  Δεr=8.8≈9

⇒εr=(44±9)

При израчунавањима треба користити незаокружене бројне вредности.