# Teorijski zadatak 1.  NESREĆNI SATELIT

Image: ESA

Najčešći orbitalni manevar koji obavljaju svemirske letelice je promena njihove brzine u pravcu kretanja, to jest ubrzavanje letelice u cilju prelaska na orbitu sa višom energijom ili kočenje u cilju povratka u atmosferu. U ovom problemu ćemo međutim izučavati promene orbite koje nastaju pri primeni potiska motora u radijalnom pravcu.

Pri računanju brojnih vrednosti koristiti: poluprečnik Zemlje RT=6.37⋅106 m, gravitaciono ubrzanje na površini Zemlje g=9.81 m/s2(zanemariti zavisnost od geografske širine), trajanje (sideralnog) dana T0=24.0 h.

Posmatraćemo geostacionarni komunikacioni satelit mase m koji se nalazi na kružnoj orbiti poluprečnika r0 koja leži u ekvatorijalnoj ravni. Ovakvi sateliti imaju motore namenjene da daju tangencijalni potisak potreban za dostizanje željene orbite.

Na početku svakog dela zadatka, u zagradama, su označeni bodovi.

Pitanje 1

  - (0.3) Izračunajte brojnu vrednost poluprečnika kružne orbite r0.

  - (0.3+0.1) Naći analitički izraz za brzinu v0 satelita u funkciji g, RT, i r0, i izračunati njenu brojnu vrednost.

  - (0.4+0.4) Naći izraze za moment impulsa L0 i ukupnu mehaničku energiju E0, u funkciji od v0, m, g i RT.

F-1

m

Nakon što je postavljen na ovoj geostacionarnoj orbiti (videti sliku F-1), stabilizovan na željenom položaju, i pripremljen za svoje dalje zadatke, greškom zemaljske kontrole motori satelita su ponovo upaljeni. Pri tome je potisak motora bio usmeren direktno prema Zemlji. Uprkos tome što je zemaljska kontrola brzo isključila motore, satelit je dobio neželjenu promenu brzineΔ v. Okarakterišimo ovu promenu parametrom β=Δ vv0. Interval vremena u kojem su motori bili upaljeni je zanemarljiv u odnosu na bilo koje vreme koje karakteriše orbitalno kretanje, pa možemo smatrati da je promena brzine nastala trenutno.

Pitanje 2

Pretpostaviti da je β<1.

  - (0.4+0.5) Izraziti parametre nove orbite, semi-latus-rectum l i ekscentritet ε,  u funkciji r0 i .

  - (1.0) Izračunati ugao  između velike ose nove orbite i radijus vektora položaja u kojem je došlo do neželjenog paljenja motora.

  - (1.0+0.2) Odrediti analtički izraz za ekstremalna rastojanja satelita od centra Zemlje rmin (perigeum) i rmax (apogeum), u funkciji r0 i  , i izračunati njihove numeričke vrednosti za β=14.

  - (0.5+0.2) Odrediti period T kretanja satelita na novoj orbiti, izraziti ga u funkciji T0 i  i izračunati njegovu brojnu vrednost za β=14.

Pitanje 3

  - (0.5) Izračunati minimalnu vrednost βesc parametra , koji je potreban da bi satelit savladao Zemljinu gravitaciju.

  - (1.0) Odrediti na novoj orbiti u ovom slučaju najmanje rastojanje rmin' satelita od centra Zemlje, i izraziti ga u funkciji r0.

b

F-2

Pitanje 4

Pretpostaviti da je β>βesc.

  - (1.0) Odrediti brzinu satelita u beskonačnosti (rezidualna brzina) v∞ u funkciji v0 i β.

  - (1.0) Odrediti “impakt parametar” b asimptote putanje odvajanja od Zemlje, i izraziti ga u funkciji r0i β. (vidi sliku F-2).

  - (1.0+0.2) Odrediti ugao φ (vidi sliku F-2) asimptote putanje odvajanja u funkciji . Izračunati njegovu brojnu vrednost za β=32βesc .

m

M



r

F-3

UPUTSTVO

Pod dejstvom centralnih sila koje opadaju obrnuto proporcionalno sa kvadratom rastojanja, tela se kreću po putanjama u obliku elipse, parabole ili hiperbole. U aproksimaciji m << M velika masa M je u jednoj od žiža. Uzimajući koordinatni početak u toj žiži, opšti oblik polarne jednačine ovih krivih je (vidi sliku  F-3)

rθ=l1−ε cosθ

gde je l pozitivna konstanta koja se naziva semi-latus-rectum, a je ekscentritet krive. Izražene u funkciji konstanti kretanja:

l=L2GMm2	  i	ε=1+2EL2G2M2m312

gde je G univerzalna gravitaciona konstanta, L je intenzitet momenta impulsa mase na orbiti, računatog u odnosu na koordinatni početak, dok je E ukupna mehanička energija, sa nulom potencijalne energije u beskonačnosti.

Mogu se javiti sledeći slučajevi:

i)	Ako je 0≤ε<1, putanja je elipsa (kružnica za ε=0).

ii)	Ako je  ε=1, putanja je parabola.

iii)	Ako je ε>1, putanja je hiperbola.

| COUNTRY CODE | STUDENT CODE | PAGE NUMBER | TOTAL No OF PAGES |
| --- | --- | --- | --- |

Teorijski zadatak 1:  LIST ZA ODGOVORE

| # Pitanje | ## Osnovne formule i korišćene ideje | ## Analitički rezultati | ## Brojne vrednosti | ## Bodovi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | r0= | 0.3 |
| 1.2 |  | v0= | v0= | 0.4 |
| 1.3 |  | L0= l= |  | 0.4 0.4 |
| 2.1 |  | l= ε= |  | 0.4 0.5 |
| 2.2 |  |  | α= | 1.0 |
| 2.3 |  | rmax=rmin= | rmax=rmin= | 1.2 |
| 2.4 |  | T= | T= | 0.7 |
| 3.1 |  |  | βesc= | 0.5 |
| 3.2 |  | rmin'= |  | 1.0 |
| 4.1 |  | v∞= |  | 1.0 |
| 4.2 |  | b= |  | 1.0 |
| 4.3 |  | φ= | φ= | 1.2 |

Period njegove revolucije je T0.

Vidi “UPUTSTVO”.