Друштво физичара Србије и Црне Горе

Министарство просвете и спорта Републике Србије

Министарство просвјете и науке Републике Црне Горе

Министарство за просвјету, науку и културу Републике Српске

40. Савезно такмичење из физике

Петровац 2005.

Експериментални задатак

Други разред

За диоду коју имате на располагању одредите

а) Праг напона Ug изнад кога она почиње да проводи струју коју можете констатовати приложеним мерним инструментима					  (3)

б) Инверзну струју засићења диоде I0							(20)

в) Интервал напона на диоди у коме она нерегуларно проводи струју		  (7)

Проценити грешке мерења тражених величина. За сваку одређену величину морате јасно навести начин одређивања, као и начин процене грешке. Посебно се ова напомена односи на делове задатка под а) и б).

Пажња! Грешке неких мерених величина ћете добити велике, нека вас то не забрињава!

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

- Диоду поларизујте искључиво директно. Максималан напон који смете довести на диоду је 800 mV. Диода је директно поларизована када се виши потенцијал доведе на аноду. У супротном случају је инверзно поларизована (види слику).

- Занемарите промену температуре диоде у току мерења.

- Апсолутна грешка мерења струје и напона расположивим мултиметром одређује се по формули Δx=kx+1 digit, где је k класа тачности инструмента и 1 digitвредност одговарајуће цифре на дисплеју (које - треба да знате).

Мерни комплет

1. Комплет са диодом и потенциометром		2. Извор напона

3. Два мултиметра класе тачности 0.02		4. Одвијач

Препорука: Повежите извор струје са комплетом за мерење. Помоћу одвијача на потенциометру подешавајте напон који доводите на диоду. Мерите зависност струје кроз диоду од напона доведеног на диоду.

Теоријски увод

Полупроводничка диода је елемент електричног кола који проводи електричну струју у једном смеру - када је позитивно поларизована. Зависност струје од напона за идеалну диоду дати су једначином:

I=I0eeUkT,					(1)

где су: Т - апсолутна температура, k – Болцманова константа, е - елементарно наелектрисање и I0- инверзна струја засићења. I0 је слаба струја која протиче кроз диоду када је инверзно поларизована, тј. када се виши потенцијал доведе на катоду.

Реалне диоде, каква је диода чије особине треба да одредите, има следеће особине:

- Почиње да проводи струју тек ако се на њу доведе напон већи од неког граничног напона Ug.

- Зависност струје од напона је сложеног облика за мале напоне, али  веће од Ug. У тој области напона провођење струје је нерегуларно.

- За напоне веће од напона при којима диода нерегуларно проводи струју важи једначина (1).

Аутор: Андријана Жекић

Рецензент: Мићо Митровић

Председник комисије: Мићо Митровић