ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа

21. април 2007.

III разред

1. Проводник EF се креће константном брзином v додирујући проводнике AC и AD који међусобно заклапају угао α (сл. 1). Магнетно поље индукције B је нормално на раван коју чине проводници. Наћи количину топлоте која се издваја у колу за време кретања проводника EF од тачкеA до тачке C. Отпорност по јединици дужине проводника EF је једнака Rl, а отпорности проводника AC и AD су занемарљиве. Узети да је AC=l0,  EF⊥AC и v⊥EF.     	    				      (20п)

2. Струјно коло се састоји од бакарног проводника површине попречног пресека S1 и топљивог осигурача од олова попречног пресека S2. За колико је повећање температуре проводника предвиђен овај осигурач? Сматрати процес прегоревања осигурача довољно кратким да сва ослобођена топлота иде на загревање кола. Почетна температура је t0. Специфичне проводљивости бакра и олова су σ1 и σ2, густине, ρ1 и ρ2, специфичне топлоте c1 и c2, по реду. Температура топљења олова је t1а специфична топлота топљења је qt.	      (20п)

3. Масиван диск, који лежи хоризонтално, обешен је о вертикалне неистегљиве нити. Ако се диск обрне за мали угао око његове осе симетрије и пусти, вршиће хармонијске осцилације. Колико пута ће се смањити период ових осцилација ако се у центар диска стави веома мали тег чија је маса једнака маси диска?   (1−x≈1−x/2)	  									      (20п)

4. На хоризонталној равни лежи квадар масе M=4kg, за чији је врх причвршћен котур занемарљиве масе (сл. 2). Преко котура је пребачена лака неистегљива нит на којој виси тег масе m=1kg, и који додирује вертикални зид квадра. Одредити рад који треба извршити да би тег подигли за висину h=50cm, вукући нит хоризонталном силом F=10N. Сва трења занемарити, и сматрати да се квадар креће транслаторно. 				  									      (20п)

Слика 1					Слика 2

5. Ради експерименталног одређивања магнетне пермеабилности вакуума мерен је напон индукован у соленоиду у функцији јачине струје кроз соленоид. Соленоид има N=100 навоја, дужину l=11 cm и полупречник r=20.5 mm. Мерења су извршена на фреквенцији ν=6 kHz. Измерене вредности напона су дате у табели.

| I [mA] | 25 | 50 | 75 | 100 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 0.199 | 0.351 | 0.490 | 0.626 | 0.706 |

Грешке мерења дужине и полупречника соленоида занемарити као и грешку фреквенције.

Грешке мерења струје и напона су 1%мерене вредности + вредност најмање цифре која се инструментом може измерити.

а) Наћи теоријску зависност између мерених физичких величина.

б) Нацртати график према претходно утврђеној теоријској зависности.

в) Користећи график, одредити магнетну пермеабилност вакуума и проценити апсолутну грешку.	  												 	(20п)

Задатке припремила: Андријана Жекић

Рецензент: Мићо Митровић

Председник Комисије: Мићо Митровић

Решења задатака за републичко такмичење ученика средњих школа, 2007.г.

I I I  разред

1. l=EF=AF tgα=vt tgα. Нека је t0 време за које проводник стигне у тачку C, па је l0=vt0tgα. ε=Blv=Bv2t tgα. R=Rll=Rlvt tgα. Тренутна снага износи P=ε2R=B2v3tgαRlt. Снага линеарно расте од 0 (тачка А) до максималне Pmax у тачки F у тренутку t0=l0/v.

Ослобођена топлота је Q=Pt0=Pmax2t0. Дакле, Q=B2vl022 Rltgα.

2. На загевање бакарног проводника троши се Q1=m1c1Δt=ρ1l1S1c1Δt. На загревање и топљење оловног осигурача троши се  Q2=m2c2tt−t0+m2qt=ρ2l2S2c2tt−t0+qt. Пошто су осигурач и проводник везани редно то је Q1Q2=I2R1τI2R2τ=σ2l1S2σ1l2S1. Из претходних једначина следи .

3. При ротацији за мали угао , диск се подиже за h≈l−l2−Rα2≈R2α22l. Потенцијална енергија при том се повећава за ΔEn=mgR2α2/2l.Када ротира угаоном брзином ω , на висини h, диск има укупну енергијуIω2/2+mgR2α2/2l=const. По аналогији са осциловањем опруге, за коју важи mv2/2+kx2/2=const (I↔m, mgR2/l↔k), период диска је T=2πRI lmg. Када се на диск стави тег момент инерције се не мења, јер је мали. Маса система се повећава 2 пута, а период смањује 2 пута.

4. Први начин. Кретање тега: may=F−mg. ay=Fm−g=const, па подизање траје τ=2h/ay. Кретање тега и квадра: Max=F−N,  max=N, па је ax=F/(M+m). Када се тег подигне за h, квадар се помери за Δx=axτ22=haxay=hFM+mmF−mg, а нападна тачка силе се помери за ΔX=h+Δx. Рад силе F износи:

A=FΔX=Fh1+FmM+mF−mg≈57.6 J.

Други, лакши, начин (решење ученика):

A=ΔEm+ΔEM,m, где је ΔEm=Fh рад силе F  извршен на телу m. ΔEM,m=12M+mv2 је кинеттичка енергија система. v=axt=FM+mt. may=F−mg (M+m)ax=F. Време подизања, тј. Убрзавања је t=2hay=2mhF−mg, па је v=FM+m2mhF−mg. Сређивањем израза се добије коначан резултат.

5. а) Из једначине U=XLI=ω L I=2πνμ0N2Sl I следи линеарна зависност U=a I, при чему је a=2πνμ0N2Sl коефицијент правца.

б) Ради графичког решавања проблема потребно је нацртати график U=f(I) према следећим подацима:

| I [A] | 0.025 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ I [A] | 0.0013 | 0.0015 | 0.0018 | 0.002 | 0.003 |
| U [V] | 0.199 | 0.351 | 0.490 | 0.626 | 0.706 |
| Δ U [V] | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |

в) Одабирањем две неексп. тачке са праве, A – између прве и друге и B – између последње и претпоследње експерименталне тачке, нпр. A (0.038A, 0.275V) и B (0.105A, 0.635V) одређује се коефицијент правца праве као:

a=UB−UAIB−IA=5.37VA.

Δ aa=ΔUB+ΔUAUB−UA+Δ IB+Δ IAIB−IA=0.005+0.0080.635−0.275+0.0015+0.0030.105−0.038=0.103

Δ a=5.37VA⋅0.103=0.56VA≈0.6VA        a=(5.4±0.6)VA

μ0=a l2πν N2S=a l2πν N2r2π=5.37VA⋅0.11m2π6⋅103Hz⋅1002⋅(20.5⋅10−3m)2π=3.78 π⋅10−7Hm

Δμ0μ0=Δ aa=0.103   Δμ0=μ0⋅0.103=3.78 π⋅10−7Hm⋅0.103=0.39π⋅10−7Hm≈0.4π⋅10−7Hm

μ0=(3.8±0.4)π⋅10−7Hm.