ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

ДЕПАРТАМАН ЗА ФИЗИКУ ПМФ НОВИ САД

Задаци за републичко такмичење ученика основних школа, шк. 2006/2007. год.

VIII разред

- Један од начина да се пренесе електрична енергија је приказан на слици 1а. На слици 1б је дат класичан начин преноса. Предност првог система је у смањењу масе бакра неопходног за израду проводника који спајају извор са потрошачем. Одредити:

а) релативно смањење масе проводника у еквивалентном систему (слика 1а) при следећим условима: потрошачи су симетрични тј. R1 = R2 , укупна предата снага од стране извора код еквивалентног система једнака је предатој снази извора код класичног система, корисне снаге и губици у мрежи су једнаки у оба система, сви проводници једног система су једнаких пресека и дужина. Потрошачи су и у првом, и у другом систему подједнако удаљени од извора.

б) одредити однос снага губитака у мрежама, ако еквивалентни систем није симетричан тј. R1≠R2. Проводници су одабрани испуњавајући услове под а), укупна снага извора код еквивалентног система једнака је снази извора код класичног система. Однос снага губитака представити преко односа јачина струја α=I1I2.						(25 поена)

- Квадратни проводни рам странице a са пречагом AB (слика 2) се налази у променљивом магнетном пољу које је нормално на раван рама. И пречага и проводници рама су начињени од истог материјала чија је отпорност по јединици дужине α. Наћи односе ослобођених топлота у случају када се пречага налази на средини странице и 13 странице a. Контактне отпорности занемарити.											(20 поена)

- Колика је јачина поља E у ваздушном зазору између плоча равног кондензатора, ако је разлика потенцијала између плоча V=200V? Растојање између плоча је d=0.2cm а зазор је настао убацивањем у кондензатор стаклене плочице εr=7 дебљине h=0.1cm уз једну од плоча кондензатора. 										            (10 поена)

- Камен се баца из подножја залеђене узбрдице нагиба  α=300 тако да клизи уз њу. У току времена t1=2s он прелази растојање S=16 m, после чега почиње да клизи низбрдо. Колико времена t2 траје клизање камена до подножја? Колики је коефицијент трења између камена и леда? 	(15 поена)

Слика 1а)			Слика 1б)			      Слика 2)

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

ДЕПАРТАМАН ЗА ФИЗИКУ ПМФ НОВИ САД

Задаци за републичко такмичење ученика основних школа, шк. 2006/2007. год.

VIII разред

5) Ако су у тачкама A и B спојена два различита метална проводника и ако су те тачке на различитим температурама тада у таквом колу настаје електромоторна сила тзв. термоелектромоторна сила (ТЕМС). Овакав спој два различита метала назива се термоелемент а струја која тече кроз њега – термоструја. ТЕМС зависи од врсте метала који чине термоелемент а сразмерна је температурној разлици Δ t између тачака A и B при чему је коефицијент сразмере α карактеристика датог пара метала. Дакле:

εterm=α⋅Δ t

Најчешћа примена термопарова јесте мерење температуре. Да би се то извело мора се познавати коефицијент α употребљеног термопара. Одређивање се најчешће врши тзв. методом компензације. Компензација настале ТЕМС и термострује се врши помоћу струје из неког спољашњег извора. Шема која се користи је дата на слици:

Један крај термопара се налази у мешавини воде и леда а други се загрева помоћу грејача. Температура тог краја се може мењати и она се очитава помоћу термометра Т. Јачина компензационе струје се очитава помоћу милиамперметра а мења се помоћу променљивог отпорника. Галванометром се региструје присуство термострује. Отпорник r има вредност од 2, док је вредност електромоторне силе спољашњег извора ε=1.6V. Отпорност проводника који чине термопар као и спољашњег извора су занемарљиве.

Резултати мерења су представљени табеларно:

| t [C] | 33.2 | 39.4 | 49.6 | 58.6 | 69.5 | 80.5 | 89.7 | 100 | 109 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [] | 2980 | 2450 | 2000 | 1660 | 1320 | 1160 | 960 | 800 | 720 | 650 |

Задаци:

а) Анализирајући шему мерног уређаја објаснити принцип методе компензације

б) Нацртати погодан график зависности ТЕМС од температуре и помоћу графика одредити вредност коефицијента α

в) Помоћу графика проценити одступање температуре коју показује термометар од стварне температуре. Да ли то одступање утиче на вредност коефицијента α?  	(30 поена)

Задатке припремили: мр Маја Стојановић и др Срђан Ракић

Рецензенти: др Срђан Ракић и мр Маја Стојановић

Председник комисије: др Hадежда Новаковић

Свим такмичарима желимо успешан рад!

Решења задатака за VIII разред

1. а) Услов једнаке снаге извора даје ε⋅I0=2⋅ε⋅I , тј. I0=2⋅I где је I=I1=I2. Услов једнакости корисних снага даје: I02R0=2⋅I2R, где је R=R1=R2. Одавде следи да је R=2⋅R0. Из једнакости снага губитака добијамо: 2⋅I2⋅r=2⋅I02⋅r0, јер кроз средњи проводник у симетричном случају не протиче струја! Одавде је r=4⋅r0, где је r- отпор једног проводника у еквивалентном систему. Пошто је потрошач подједнако удаљен од извора то су дужине жица једнаке па однос отпора проводника даје однос попречних пресека r=4⋅r0⇒1S=4S0⇒S=S04. Маса проводника је сразмерна попречном пресеку те је M≈3⋅S, а M0≈2⋅4⋅S. Однос маса је MM0=38. б) Користећи услове ε⋅I0=ε⋅I1+I2 и r=4⋅r0 може се написати: 2I02r0I12⋅r+I22⋅r+I1−I22⋅r=α+124⋅1+α2−α.

2. Када се пречага налази на средини странице имамо да су индуковане електромоторне силе у контурама једнаке и износе: ε1,2=ΔBΔ t⋅a22=A⋅a22. Из Кирхофових правила за контуре 1 и 2 имамо: ε1=2⋅α⋅I1⋅a+α⋅I3⋅a и ε1=2⋅α⋅I2⋅a−α⋅I3⋅a. Сабирањем једначина и сређивањем добијамо за струје I1=I2=A⋅a4⋅α, а струја I3=0. Количина топлоте која се ослобађа износи QU'=Q1+Q2=2⋅I12⋅α⋅a+2⋅I22⋅α⋅a=A2⋅a34⋅α=0.25A2⋅a3α. Када је пречага на првој трећини странице онда су индуковане електромоторне силе ε1=ΔBΔ t⋅a23=A⋅a23 и ε2=ΔBΔ t⋅2⋅a23=A⋅2⋅a23. Из Кирхофових правила за контуре 1 и 2 слично као и у првом случају су ε1=53⋅α⋅I1⋅a+α⋅I3⋅a и ε2=73⋅α⋅I2⋅a−α⋅I3⋅a док је I3=I2−I1. Елиминацијом струје I3 и решавањем система добијамо да је I1=1671A⋅aα, I1=1971A⋅aα и I1=371A⋅aα. Количина топлоте која се ослобађа износи QU} } =Q rSub { size 8{1} } +Q rSub { size 8{2} } +Q rSub { size 8{3} } = {  {5}  over  {3} }  cdot I rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{2} }  cdot α cdot a+ {  {7}  over  {3} }  cdot I rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{2} }  cdot α cdot a+I rSub { size 8{3} }  rSup { size 8{2} }  cdot α cdot a= {  {A rSup { size 8{2} }  cdot a rSup { size 8{3} } }  over  {4 cdot α} } =0 . 25352 {  {A rSup { size 8{2} }  cdot a rSup { size 8{3} } }  over  {α} } } {. Однос ослобођених количина топлота у другом и првом случају је QU} } }  over  {Q rSub { size 8{U} }  rSup { size 8{'} } } } = {  {0 . 25352}  over  {0 . 25} } =1 . 014} {. Дакле, имамо повећање за око 1.4%.

3. Из релације да је разлика потенцијала једнака V=E0⋅d−h+E⋅h⇒E0⋅d−h+E0εr⋅h следи да је E0=εr⋅Vεr⋅d−h+h. Заменом бројних вредности добија се E0=175kV/m.

4. Једначине кретања гласе: a1=g2⋅1+μ⋅3 за кретање узбрдо и a2=g2⋅1−μ⋅3 за кретање низбрдо. Пређени путеви су S=v0⋅t1−a1⋅t122 и S=a2⋅t222 а v0−a1⋅t1=0. Из ових једначина добијамо да је μ=2⋅S−g⋅t12⋅12g⋅t12⋅32=0.37 и t2=t1⋅2⋅Sg⋅t12−2=4.2s.

5. Извором електромоторне силе компензујемо насталу термоелектромоторну силу (ТЕМС) тако што помоћу променљивог отпорника успостављамо вредност напона на отпорнику r=2  исту као што је вредност ТЕМС, само су супротних знакова. То се региструје тиме што галванометар не показује струју. Вредност ТЕМС се добија као εterm=UR.

| t [C] | 33.2 | 39.4 | 49.6 | 58.6 | 69.5 | 80.5 | 89.7 | 100 | 109 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [] | 2980 | 2450 | 2000 | 1660 | 1320 | 1160 | 960 | 800 | 720 | 650 |
| εterm[mV] | 1.07 | 1.31 | 1.60 | 1.93 | 2.42 | 2.76 | 3.33 | 4.00 | 4.44 | 4.92 |

Из нагиба праве добијамо да је вредност коефицијента α=4,5×10−5VC.

Из пресека праве са X−осом добијамо вредност температуре од око 12C. То уједно представља одступање термометра, пошто би у идеалном случају за вредност термоелектромоторне силе од 0 V разлика температура требала бити 0C. Одступање не утиче на добијену вредност α пошто су све тачке на графику померене за ту исту вредност.