| VIII РАЗРЕД | Друштво физичара Србије | ДРЖАВНИ НИВО Општа одељења 27. – 28. 04. 2013. |
| --- | --- | --- |
|  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије |  |
|  | ЗАДАЦИ |  |
| 1. Отпорности у струјном колу приказаном на слици износе , и . Електромоторна сила извора је , а амперметар показује струју од . Одредити унутрашњу отпорност извора и снагу која се троши на његово загревање након затварања прекидача. (20 поена) 2. Кондензаторски систем је начињен од три металне плоче, димензија a = 50 mm и b = 100 mm, као на слици. Простори између металних плочица су испуњени са по две плочице исте дебљине d = 0,05 mm, али различитих релативних диелектричних пропустљивости εr1 = 7 (област 1) и εr2 = 4,5 (област 2). Прва и трећа метална плочица су кратко спојене и чине један крај кондензаторског система (А). Други крај кондензаторског система чини средња метална плочица (B). Ако је јачина поља у диелектрицима већа од неке критичне вредности, долази до пробоја диелектрика (уништења кондензатора). Критичне вредности за пробој диелектрика износе Еkr1 = 120 kV/cm и Еkr2 = 80 kV/cm. Одредити максимално наелектрисање које сме да се доведе на кондензаторски систем да не дође до његовог уништења. (20 поена) 3. Сабирно сочиво даје имагинаран лик предмета увећан четири пута. Израчунати како и колико ће се променити увећање предмета u, ако се растојање од предмета до сочива p смањи један и по пута? (20 поена) 4. Оловна куглица, која се креће кроз ваздух хоризонтално, брзином v1 = 500 m/s, улеће у препреку, пробија је, и излази из ње брзином v2 = 400 m/s. Температура куглице пре уласка у препреку је износила Т = 353 K. Током проласка кроз препреку на загревање (повећање унутрашње енергије) куглице утроши се 1/3 укупно извршеног рада над њом. Колика је температура куглице при изласку из препреке? Специфични топлотни капацитет олова је 120 J/kgK. (20 поена) 5. У табели је приказана зависност убрзања a, тела масе m, од вучне силе F која га убрзава. Поред ове силе, на тело делује и сила трења , која га успорава. Написати формулу зависности убрзања тела од вучне силе. Према датим подацима нацртати график зависности убрзања тела a од вучне силе F. Са графика одредити масу тела. Грешку масе не треба одређивати, као ни силу трења. (20 поена) 2; 4; 6; 8; 10; 12. 1.7; 5.0; 8.3; 10.8; 14.3; 17.0. Константе: диелектрична пропустљивост вакуума је Напомене: Сва решења детаљно објаснити! Занемарити утицај гравитационе силе. _________________________________________________________________________________ Задатке припремио: Милош Бургер, Физички факултет, Београд Рецензент: доц. др Маја Стојановић, ПМФ, Нoви Сад Председник комисије: проф. др Мићо Митровић, Физички факултет, Београд Свим такмичарима желимо успешан рад! |
| VIII РАЗРЕД | Друштво Физичара Србије | ДРЖАВНИ НИВО Општа одељења 27. – 28. 04. 2013. |
|  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије Решења |  |
| 1. Напони су једнаки на оба отпорника, па је , (3 п). (0.5+0.5). Струја кроз извор изнoси (1.5+0.5). Екв. отпорност дела кола је (2.5+0.5 п). По Омовом закону је (4 п), па је (2.5+0.5 п). (3+1). 2. I Начин: Овако повезане металне плочице, са различитим диелектрицима између њих, граде мешовиту везу кондензатора. Сваки пар плочица, због различитих диелектрика, смештених вертикално између њих, граде по два редно везана кондензатора C1=ε0εr1a∙bd = 6,2 nF, и C2=ε0εr2a∙bd= 3,98 nF (5п), еквивалентног капацитета C12=C1∙C2C1+C2= 2,42 nF (3п). Имамо још и паралену везу кондензатора C12, (5п) тако да је укупни капацитет тако начињеног кондензатора Ce=2∙ C12= 4,84 nF (2п). Ако би смо довели на систем толики напон да јачина ел. поља у првој области (εr1) буде мало мања од критичне (≤Ekr1), тада би смо у другој области (εr1), због Е1=qε0εr1S, и Е2=qε0εr2S → Е1Е2=εr2εr1, имали јачину електричног поља Е2=4,57120∙105kVm=186,7∙105 Vm, што је много веће од Ekr1=80∙105Vm, па би неминовно дошло до пробоја диелектрика. Значи максимални напон, на који се сме прикључити систем одређује диелектрична пропустљивост слабијег диелектрика (εr2=4,5), те је Umax≤Ekr2∙d+εr2εr1Ekr2∙d=80∙105∙Vm∙0,0510-3m+4,5780∙105∙Vm∙0,0510-3m=400 V+257,14 V≤657,14 V. Максимално наелектрисање које се сме довести систему qmax=Umax∙Ce≈ 3,18 μC (5п) II Начин: Због редне везе кондензатора UAB= UC1+UC2,, UC1= E1∙d=q2C1=q2ε0εr1Sdd →q=2ε0εr1∙S∙E1, па ако би јачина електричног поља била E1≤Ekr1→ q=2∙8,85∙10-12∙7∙0,1∙0,05∙120∙105=7,43 μC. UC2,=q2C2=E2∙d→q=2ε0εr2∙S∙E2 , а ако би јачина електричног поља била E2≤Ekr2 → q=2∙8,85∙10-12∙4,5∙0,1∙0,05∙80∙105=3,19 μC. Када би смо довели на систем толики напон да јачина ел. поља у првој области (εr1) буде ≤Ekr1, тада би смо у другој области (εr1), због Е1=qε0εr1S, и Е2=qε0εr2S → Е1Е2=εr2εr1, имали јачину електричног поља Е2=4,57120∙105kVm=186,7∙105 Vm, што је много веће од Ekr1=80∙105Vm, па би неминовно дошло до пробоја диелектрика. Максимално наелектрисање које се сме довести систему одређује диелектрична пропустљивост слабијег диелектрика (εr2=4,5), из чега следи да је qmax≈3,19 μC. 3. Увећање сочива је у првом случају, LP=lp=u (2 п) и 1f=1p-1l=1p1-1u (3 п) (имагинаран лик), а у другом случају је, када се смањи растојање, L1P=l1p1 = u1 (2 п) и 1f=1p1-1l1=1p11-1u1 (3 п). Следи да је 1p1-1u=1p11-1u1 (2 п), а како је p1=p1,5 (2 п) добијамо каначан израз за увећање u1=1,5∙u 0,5∙u+1=2 (4 п). Увећање ће се примицањем предмета сочиву смањити 50 % (2 п). 4. При проласку кроз препреку, куглица изврши рад: A=-ΔEk=-Ek2-Ek1=mv122-mv222 (5 п). Део тог рада претвара у топлоту Q=m∙c∙∆T (3 п), која загрева куглицу. Из услова задатка следи да је: 13m∙v122-m∙v222=m∙c∙∆T (2 п), па је ∆T=13m∙v122-m∙v222m∙c= 125 К (5 п). Температура куглице по изласку из препреке је: T1=T+∆T= 478 К = 205 ℃ (5 п). 5. Други Њутнов закон за посматрано кретање има облик , одакле је (4п) Из ове једначине и са графика видимо да је коефицијент правца посматране зависности: (5п), одакле је маса тела (5п), или (10п) Исправно нацртан график (6п) Свим члановима комисије желимо успешан рад! |  |  |