Експериментални задатак

Електрично коло се састоји од шест отпорника  и  везаних у шестоугао као на слици 1, при чему је  или     , зависно од мерног комплета.

Ваш задатак је да:

1) Одредите отпорност  мерењем отпорности између одговарајућих тачака отпорног шестоугла. [15п]

2) Одредите унутрашњу отпорност волтметра , укљученог на опсег од 20 V, у коло шематски приказано на слици 2 у коме  представља еквивалентну отпорност отпорног шестоугла са слике 1, као и у случају када је ова отпорност једнака нули.  Мерити напон који мери волтметар  при свим могућим вредностима еквивалентне отпорности (повезивањем отпорног шестоугла на различите начине у коло са слике 2).

а) Линеаризовати зависност између мерених физичких величина. [20п] Нацртати график ове зависности. Другим речима, изабрати тако координате на графику да зависност буде линеарна.[40п]

Напомена: Када линеаризујете тражену зависност позовите дежурног да провери њену ваљаност. Уколико она није добра, биће вам дата, с тим да не добијате одговарајућих 20 поена.

б) Са графика одредити електромоторну силу извора . [10п]

в) Са графика одредити унутрашњу отпорност волтметра . [15п]

Унутрашњу отпорност батерије сматрати занемарљивом.

На располагању су вам: електрична макета са отпорницима, мултиметар, батерија са проводницима, два проводника, милиметарски папир.

Напомена: Батерију користите само када мерите напон. Одмах по том искључује њене контакте (црне банана прикључке), пазећи да се они међусобно не додирну и направе кратак спој. Код свих мерења не искључивати контакте повлачењем кабла, него црног прикључка на крају проводника.

Задатак припремили: Биљана Максимовић и проф. др Мићо Митровић, Физички факултет, Београд

Рецензенти: проф. др Маја Стојановић, ПМФ, Нoви Сад, проф. др Иван Манчев, ПМФ Ниш, проф. др Мирослав Николић, ПМФ Ниш, доц. др Владимир Марковић, ПМФ Крагујевац, проф. др Андријана Жекић, Физички факултет, Београд

Председник комисије: проф. др Мићо Митровић, Физички факултет, Београд

Решење

Отпорник:

Измеримо отпорност између парова наспрамних тачака шестоугла (A-D, B-E, C-F). Примећујемо да су измерене отпорности између ових тачака су међусобно једнаке, као и за поједине преостале тачке. Еквивалентне отпорности између парова суседних контаката су:

Решењем једне од једначина из претходног система за , у овом случају једначине за еквивалентну отпорност за контакте AC, добија се  , тј.  [10+5п].

Отпорник: , за  из еквивалентне отпорности за контакте AC се добија .

За преостале делове задатка потребно је формирати коло које је приказано на слици 2. Повезујући овај део кола са различитим изводима на шестоуглу меримо напон који показује волтметар (табела 1). Измерени напон је:

где је  напон батерије  измерен волтметром непосредно пре почетка преосталих мерења или премоштавањем отпорности ,  - тражена отпорност волтметра и  - еквивалентна отпорност.

Тражену зависност записујемо у облику:

[20п]

Табела 1

Мерење-први волтметар

| Контакти | измерено | израчунато |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АB, BC, DE | 855 | 867 | 8,88 | 0,1126 |
| AC | 1451 | 1467 | 8,42 | 0,1188 |
| AD, CF, EB | 1868 | 1867 | 8,12 | 0,1232 |
| CD, AF, EF | 1212 | 1200 | 8,60 | 0,1163 |
| BD, EC, BF | 1668 | 1667 | 8,26 | 0,1211 |
| AE | 1810 | 1800 | 8,16 | 0,1225 |
| Без отпорника | 0 | 0 | 9,65 | 0,1036 |

Мерење-други волтметар

| Контакти | измерено | израчунато |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АB, BC, DE | 861 | 867 | 5,10 | 0,1961 |
| AC | 1460 | 1467 | 3,86 | 0,2591 |
| AD, CF, EB | 1880 | 1867 | 3,29 | 0,3039 |
| CD, AF, EF | 1217 | 1200 | 4,28 | 0,2336 |
| BD, EC, BF | 1678 | 1667 | 3,54 | 0,2825 |
| AE | 1820 | 1800 | 3,36 | 0,2976 |
| Без отпорника | 0 | 0 | 9,5 | 0,1053 |

Свако  и  измерено бодовати са [2п], а свако  израчунато и  са [0,25п]. Нацртан график бодовати са [8,5п].

Први график:

[5п], [5п]

[10п], [5п]

Други график:

[5п], [5п]

[10п], [5п]

Табела 1

Мерење-први волтметар

| Контакти | измерено | израчунато |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АB, BC, DE | 401 | 410 | 9,28 | 0,1078 |
| AC | 688 | 699 | 9,02 | 0,1109 |
| AD, CF, EB | 900 | 910 | 8,85 | 0,1129 |
| CD, AF, EF | 593 | 885 | 9,10 | 0,1099 |
| BD, EC, BF | 806 | 813 | 8,92 | 0,1121 |
| AE | 880 | 596 | 8,86 | 0,1129 |
| Без отпорника | 0 | 0 | 9,65 | 0,1036 |

Мерење-други волтметар

| Контакти | измерено | израчунато |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АB, BC, DE | 405 | 410 | 6,77 | 0,1478 |
| AC | 693 | 699 | 5,62 | 0,1779 |
| AD, CF, EB | 908 | 910 | 4,99 | 0,2004 |
| CD, AF, EF | 598 | 885 | 5,95 | 0,1681 |
| BD, EC, BF | 813 | 813 | 5,25 | 0,1905 |
| AE | 886 | 596 | 5,04 | 0,1984 |
| Без отпорника | 0 | 0 | 9,62 | 0,1039 |

Свако  и  измерено бодовати са [2п], а свако  израчунато и  са [0,25п]. Нацртан график бодовати са [8,5п].

Први график:

[5п], [5п]

[10п], [5п]

Други график:

[5п], [5п]

[10п], [5п]