# GRE[KE MEREWA FIZI^KIH VELI^INA

U osnovi prirodnih nauka, pa i fizike, le`e merewa. Rezultat merewa se izra`ava

- brojnom vredno{}u, koja pokazuje koliko je puta merena veli~ina ve}a ili mawa od izbrane jedinice mere i

- izabranom jedinicom mere date fizi~ke veli~ine.

Merewe brojnih vrednosti fizi~kih veli~ina je neizbe`no vezano za mnogobroje gre{ake. U nastavku }emo razmotriti te gre{ke, kao i metode obrade rezultata merewa. Wihovo poznavawe je neophodno da bi iz sveukupnosti merewa mogli odrediti rezultat najbli`i stvarnoj vrednosti, kao i primetiti propuste i gre{ke. U skladu sa tim se mogu organizovati merewa, odnosno korigovati metode i postupci merewa da bi gre{ka bila {to mawa i pravilno procewena.

## Merewa i gre{ke merewa

Svaki rezultat merewa fizi~kih veli~ina mo`e biti poznat samo sa odre|enom sigurno{}u. Neizvesnost vrednosti fizi~ke veli~ine izra`ava se pomo}u gre{aka. Gre{ke merewa nije mogu}e egzaktno odrediti, one se uvek procewuju. Metode procene gre{aka se razlikuju kod direktnih i indirektnih merewa.

Direktna merewa su merewa koja se vr{e pomo}u mernih instrumenata koji mere upravo tra`enu veli~inu. Kod wih se rezultat dobija jednim o~itavawem na skali mernog instrumenta. Na primer, direktno se masa meri terazijama, vreme {topericom, du`ina metrom, zapremina menzurom i sl.

Indirektna merewa su merewa kod kojih se rezultat dobija iz vi{e direktnih merewa. Pri tome se rezultat dobija izra~unavawima pomo}u formula koje povezuju tra`enu veli~inu sa direktno merenim veli~inama. Na primer, indirektno se meri sredwa brzina tela tako {to se izmere pre|eni put i vreme za koje ga telo pre|e, pa se iskoristi odgovaraju}a formula. Indirektno se meri zapremina kocke tako {to se direktnim merewima izmere wene strane, pa se zapremina izra~una po odgovaraju}oj formuli.

Potpun zapis rezultata merewa, odnosno, brojne vrednosti fizi~ke veli~ine, pored izmerene brojne vrednosti sadr`i i procewenu apsolutnu gre{ku merewa.

Apsolutna gre{ka  x  je procewena neizvesnost u vrednosti fizi~ke veli~ine  x, data u apsolutnom iznosu. Ona se izra`ava istim jedinicama kao merena veli~ina.

Relativna gre{ka   je:

δx=Δxx,						(1)

i ~esto se izra`ava u procentima. Vrednost  x  je najboqa procena ta~ne vrednosti fizi~ke veli~ine, ili prosto - vrednost fizi~ke veli~ine. Rezultat merewa obavezno sadr`i i apsolutnu gre{ku i pi{e se naj~e{}e u obliku:

x±Δx.					(2)

Kod direktnih merewa	za najboqu procenu ta~ne vrednosti naj~e{}e se uzima sredwa vrednost rezultata vi{e ponovqenih merewa iste veli~ine. Ako je izvr{eno  n  merewa, pri ~emu su izmerene vrednosti , tada je:

.					(3)

Procena je boqa ako se merewe ponovi vi{e puta. Merewe treba ponavqati samo ako to ima smisla. Merewa se ponavqaju tako da obuhvate {to vi{e razli~itih rezultata, prema o~ekivawu eksperimentatora. Kod jednostavnijih merewa se naj~e{}e vr{i  3  do  5  merewa.

Primer: Du`inu tanke `ice metarskom trakom ima smisla meriti samo jednom, ali pre~nik vaqka treba meriti vi{e puta i to na razli~itim mestima po visini, pri cemu vaqak treba zarotirati svaki put oko ose.

Kod indirektnih merewa za najboqu procenu ta~ne vrednosti uzima se vrednost dobijena tako {to se u formulu po kojoj se ra~una tra`ena veli~ina uvrste najboqe procewene vrednosti veli~ina iz formule.

Napomena: Rezultati merewa se naj~e{}e izra`avaju u obliku kao u formuli (2), ali ponekada izra`avaju i u obliku:

x(Δx).					(4)

Ovaj na~in prikazivawa rezultata, koristi se samo u nekim oblastima fizike, za prikazivawe rezultata merewa. Pogodan je za prikaz rezultata sa velikim brojem sigurnih cifara.

Primer

x=1.4562±0.0004 nm	  ili	x=1.4562(4) nm

Ako uz brojnu vrednost fizi~ke veli~ine nije navedena gre{ka, podrazumeva se da ona ima isti red veli~ine kao posledwa cifra navedena u brojnoj vrednosti.

Primer:

Ako je rezultat merewa napisan u obliku l=934mm zna~i da je apsolutna gre{ka merewa nekoliko milimetara (reda veli~ine milimetra).

Ako je rezultat merewa napisan u obliku m=2.32 kg ili m=1.20 kgzna~i da je apsolutna gre{ka merewa nekoliko stotih delova (reda veli~ine stotih delova) kilograma.

Kod nekih fizi~kih veli~ina (gravitaciona konstanta, ubrzawe Zemqine te`e i dr.), kao i kod nekih matemati~kih veli~ina (,  i dr.) pouzdano je poznato vi{e cifara nego {to se koristi pri uobi~ajenim izra~unavawima. U ovom slu~aju gre{ka kori{}ene brojne vrednosti je jednaka polovini reda veli~ine posledwe cifre, kao najve}a gre{ka koja mo`e nastati pri zaokru`ivawu.

Primer: Ubrzawe Zemqine te`e na povr{ini mora i na geografskoj {irini 45 iznosi g=9.80665 m/s2. U zadacima se ono obi~no daje zaokru`eno na dve decimale, kao g=9.81 m/s2, tj. sa posledwom cifrom reda veli~ine stotih delova. Najve}a gre{ka koju mo`emo u~initi kori{}ewem ove vrednosti, nastala zbog zaokru`ivawa ta~nije vrednosti, iznosi Δg=0.005 m/s2.

Grube gre{ke - previdi

U navedene gre{ke merewa ne smeju biti ukqu~ene tako zvane gube gre{ke ili previdi, koji nastaju usled nesmotrenosti eksperimentatora ili neuspravnosti mernih ure|aja. Ove gre{ke se moraju eliminisati, odnosno, ako se ustanovi wihovo postojawe merewe ili ra~un se moraju ponoviti.

U grube gre{ke spadaju, na primer, neispravno odre|ena vrednost podeoka na skali instrumenta, pogre{no zapisane jedinice izmerene veli~ine, kori{}ewe neodgovaraju}ih formula, ra~unske gre{ke i sl.

Slu~ajne gre{ke

Slu~ajne gre{ke su gre{ke koje mewaju znak i veli~inu od jednog do drugog merewa. Ove gre{ke se odre|uju ponavqawem eksperimenta vi{e puta pod istim uslovima. Prakti~no je neophodno uvek izvr{iti najmawe tri merewa svih direktno merenih veli~ina.

Ako se rezultati tih merewa poklapaju, merewe treba prekinuti. Ako se rezultati tih merewa razlikuju, neophodno je potra`iti uzrok. ^esto merni ure|aj nije ispravan; lo{e u~vr{}en, elektri~ni kontakti lo{i i sl. U tom slu~aju se ure|aj mora popraviti i merewe ponoviti.

Ako nije mogu}e odrediti uzroke razlike me|u pojedinim rezultatima merewa, merewa treba ponoviti vi{e puta i zapisati sve dobijene rezultate. Merewa treba ponoviti utiliko vi{e puta ukoliko je razlika me|u ovim rezultatima ve}a, a ako ona nije velika (naj~e{}i slu~aj), dovoqna su tri merewa. O na~inu procene gre{ke ovakvih merewa bi}e re~i kasnije.

Do slu~ajnih gre{aka mogu dovesti nepredvidive varijacije u erksperimentalnim uslovima, kao {to su temperatura, atmosferski pritisak, vla`nost, potresi, varijacije napona u mre`i i sl.

Uzrok razli~itih rezultata merewa mo`e biti i u prirodi merene veli~ine. Na primer, predmeti nisu savr{eno izra|eni, pa se wihove dimenzije mogu razlikovati ako se merewe vr{i na vi{e mesta. U prirodi nekih slu~ajnih fizi~kih veli~ina je da se wihova brojna vrednost razlikuje od merewa do merewa. Zato se broj kosmi~kih ~estica koje padaju na merni ure|aj (npr. Gajger-Milerov broja~) u jednoj minuti znatno razlikuje od merewa do merewa (~ak i za nekoliko desetina ili stotina).

Sistematske gre{ke

Sistematske gre{ke imaju isti znak pri ponovqenim merewima, tj. daju uvek ve}u, ili mawu vrednost merene veli~ine od stvarne. One su naj~e{}e posledica nesavr{enosti mernih ure|aja.

Sistematske gre{ke je ~esto mogu}e otkriti ili ~ak predvideti, pa je mogu}e izvr{iti odgovaraju}u korekciju rezultata merewa.

Primeri:

Zbog nejednakosti kraka terazija merena masa }e biti ve}a ili mawa od stvarne. Zato masu treba meriti dva puta terazijama, tako da tegovi i mereno telo zamene polo`aje, a za izmerenu masu uzeti sredwu vrednost dobijenih rezultata.

Zbog neodgovaraju}e veli~ine podeoka na skalama mernih ure|aja, izmerena brojna vrednost }e biti ve}a ili mawa od stvarne. Na primer, du`ina merne trake zavisi od temperature, pa ako se meri du`ina na temperaturi razli~itoj od temperature na kojoj su odre|eni podeoci, izmerena du`ina }e se razlikovati od stvarne. Me|utim, ako se poznaje koeficijent linearnog {irewa materijala od koga je traka napravqena i izmeri temperatura na kojoj je du`ina merena, mo`e se odrediti stvarna vrednost wenih podeoka.

Veoma ~est uzrok sistematske gre{ke je u neslagawu stavarne nule mernog instrumenta sa instrumentalnom nulom (ozna~enom na instrumentu). Zbog toga je potrebno pre merewa odrediti polo`aj stvarne nule instrumenta.

Procena gre{aka direktnih merewa

Apsolutna gre{ka direktnog merewa fizi~ke veli~ine ne mo`e biti mawa od najmawe vrednosti koja se pouzdano mo`e izmeriti datim instrumentom (Δxmin) u konkretnim uslovima merewa. Nazva}emo je apsolutna gre{ka instrumenta.

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta, ili na~in wenog odre|ivawa, su naj~e{}e ozna~eni na wemu ili u tehni~koj specifikaciji. Nave{}emo nekoliko takvih primera, zbog lak{eg snala`ewa u razumevawu ovih oznaka.

Primer 1

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta ozna~ena kao vrednost najmaweg podeoka na skali. Napomena: ~esto se vrednost najmaweg podeoka naziva ta~nost instrumenta, {to nije u skladu sa jezi~kim smilom ove re~i. Po tome metarska traka, koja ima ta~nost 1 mm, u odnosu na nonijus ta~nosti 0.01 mm ima ve}u ta~nost, iako je jasno da meri sa ve}om gre{kom, tj. mawe ta~no!

Primer 2 (Uobi~ajen kod digitalnih mernih instrumenata)

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta se ra~una po formuli

Δx=kx+nxmin,

gde je k data klasa ta~nosti mernog instrumenta x izmerena vrednost ixminvrednost posledwe cifre. n је најчешће један, и ако није наглашено другачије, тако га треба и узети.

Веома често је класа тачности инструмента различита за различите опсеге мерења исте физичке величине, као и за мерење различитих физичких величина мултиметрима.

Дисплеј веома осетљивих дигиталних мерних инструмента могу показивати  више редова цифара које се мењају. Рецимо да се не мењају се цифре јединица, десетих и стотих делова, цифра хиљадитих делова се мења између две вредности, или се не мења, док се цифра десетохиљадитих делова мења веома брзо, а стохиљадитих делова тако брзо се мења да видимо само да то место трепери, и не препоѕнајемо цифре. У том случају треба узети xmin=0.001 јединица мерене величине.

Na primer, neka je meren napon digitalnim univerzalnim mernim instrumentom klase ta~nosti k=0.01 (1%). Ништа друго није у упутству наглашено. Izmeren je napon 1.345 V. O~igledno je vrednost posledwe cifre 0.001 V, pa gre{ka merewa napona iznosi:

ΔU=0.01⋅1.345 V+0.001=0.01445,

a rezultat se mo`e napisati u obliku:

U=1.34±0.02 V.

Primer 4 (Uobiчajen kod analognih mernih instrumenata, kao {to su multimetri starije generacije)

Apsolutna gre{ka mernog instrumenta se ra~una po formuli

Δx=kx0+xmin10,

gde je k data klasa ta~nosti mernog instrumenta,x0maksimalna vrednost koja se mo`e izmeriti kori{}enim instrumentom (ako instrument ima vi{e opsega, maksimalna vrednost koja se mo`e izmeriti kori{}enim opsegom), xminvrednost najmaweg podeoka skale instrumenta.

Na primer, neka je merena struja univerzalnim mernim instrumentom klase ta~nosti k=0.02 (2%). Izmerena je struja 9.35 mA, pri ~emu je kori{}en opseg kojim se mo`e meriti struja do 20 mA ~ija odgovaraju}a skala instrumenta ima 50 podeoka.

O~igledno je vrednost najmaweg podeoka 10 mA:100=0.1 mA, pa gre{ka merewa struje iznosi:

ΔI=0.02⋅10 mA+0.1 mA:10=0.21 mA,

a rezultat se mo`e napisati u obliku:

I=9.4±0.3 mA.

Ako apsolutna gre{ka mernog instrumenta, ili na~in wenog odre|ivawa, nisu ozna~eni na wemu ili u tehni~koj specifikaciji, kod instrumenata sa skalom se u najve}em broju slu~ajeva mo`e uzeti da je ona jednaka vrednosti najmaweg podeoka na skali instrumenta. Ako je veli~ina najmaweg podeoka na skali velika (naprimer podeok {irok  2 - 3 mm) i polo`aj na woj dobro definisan (kazaqka tanka, sa ogledalom ispod, i sl.) za najmawu gre{ku direktnog merewa se mo`e uzeti deo tog podeoka koji se mo`e pouzdano odrediti (prema proceni ekperimentatora). Naj~e{}e se uzima da je jednaka polovini vrednosti tog podeoka. Ako je polo`aj na skali te{ko odrediti (na primer, sitni podeoci na manometru sa `ivom koja ima zakrivqen meniskus) za minimalnu apsolutnu gre{ku direktnog merewa mo`e se uzeti i vi{e od vrednosti jednog podeoka, prema proceni eksperimentatora.

Apsolutna gre{ka direktnih merewa je naj~e{}e ve}a od pomenute apsolutne gre{ke mernog instrumenta i mo`e da se proceni na vi{e na~ina. Ako je izvr{en relativno veliki broj merewa, za procenu se koriste statisti~ke metode. Ako je broj merewa mali, kao kod jednostavnijih merewa, apsolutna gre{ka je jednaka najve}em odstupawu, po apsolutnoj vrednosti, pojedina~nih rezultata  od sredwe vrednosti , odnosno, , ali ne mo`e biti mawa od apsolutne gre{ke mernog instrumenta.

Pretpostavimo, u naredna tri primera, da smo merili du`inu mernim instrumentom ~ija je vrednost najmaweg podeoka 0.01 mm, {to smo procenili i apsolutnu gre{ku mernog instrumenta Dxmin. Izrazimo pra-vilno rezultate merewa.

Primer 1:

x1 = 5.26 mm		x 2 = 5.28 mm		x 3 = 5.31 mm

xs≈5.283 mm,    xi−xsmax≈0.027 mm,    Δx=xi−xsmax=0.03 mm,

pa je rezultat merewa:

x=5.28±0.03 mm.

Primer 2:

x 1 = 5.26 mm		x 2 = 5.27 mm		x 3 = 5.26 mm

xs≈5.263 mm	xi−xsmax=0.003 mm	Δx=Δxmin=0.01 mm,

pa je rezultat merewa:

x=5.26±0.01 mm.

Primer 3:

x 1 = 5.26 mm		x 2 = 5.26 mm		x 3 = 5.26 mm

x s = 5.26 mm		xi−xsmax=0	Δx=Δxmin=0.01 mm,

pa je rezultat merewa:

x=5.28±0.01 mm.

Procena gre{aka indirektnih merewa

Za najboqu procenu ta~ne vrednosti indirektno merene fizi~ke veli~ine uzima se vrednost koja se dobija uvr{tavawem u odgovaraju}u formulu vrednosti direktno merenih veli~ina.

Gre{ke indirektno merenih fizi~kih veli~ina procewuju se razli~itim metodama. Naj~e{}e se koristi metod diferencijalnog ra~una. Za razumevawe ovog principa, potrebno je znawe matematike koje prevazilazi znawa u~enika osnovnih i sredwih {kola. U tabeli su prikazana najva`nija pravila za procenu gre{aka indirektno merenih veli~ina ovom metodom.

Tabela 1. Pregled pravila za procenu gre{aka indirektnih merewa metodom diferencijalnog ra~una

| Broj | Formula | Apsolutna gre{ka | Relativna gre{ka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | y=const⋅x1 | Δy=const⋅Δx1 | δy=δx1 |
| 2 | y=x1+x2+...+xn y=x1−x2−...−xn | Δy=Δx1+Δx2+..+Δxn | δy=Δyy |
| 3 | y=x1⋅x2⋅...⋅xkxk+1⋅...⋅xn | Δy=yδy | δy=δx1+δx2+...+δxn |
| 4 | y=x1p | Δy=yδy | δy=pδx1 |
| 5 | y=px1 | Δy=yδy | δy=1pδx1 |

Pretpostavimo da su, direktno ili indirektno, izmerene fizi~ke veli~ine x1,x2,...,xn, da su wihove apsolutne gre{ke Δx1,Δx2,...,Δxn, a relativne gre{ke δx1,δx2,...,δxn. U tabeli 1 su date apsolutne i relativne gre{ke indirektno merene fizi~ke veli~ine y, koja je nekom formulom, datom u prvoj koloni, povezana sa ovim fizi~kim veli~inama.

Pretpostavimo u svim narednim primerima da su merene fizi~ke vrli~ine (direktno ili indirektno) x, y i z, i odre|ene wihove brojne vrednosti sa odgovaraju}im gre{kama x, y i z. na primer, neka je:

x=7.5±0.1 s,   y=0.045±0.002 m,   z=54,0±0.5 sm.

Odredimo izraze za gre{ke indirektno merene veli~ine f, ako se ona iz ovih veli~ina mo`e odrediti kori{}ewem odre|ene formule.

Primer 1

Neka je indirektno merena veli~ina data formulom:

f=2xy.

Po{to je indirektno merena veli~ina data u obliku koli~nika, primeni}emo pravilo za koli~nik gre{aka (kolona 2 u tabeli 1):

δf=δ2x+δy.

Prvi sabirak predstavqa gre{ku konstantom pomno`ene veli~ine, pa je prema koloni 1 u tabeli 1:

δ2x=δx,

pa je:

δf=Δxx+Δyy,

odnosno:

Δf=fδf=2xyΔxx+Δyy=2⋅7.5 s0.045 m0.17.5+0.0020.045≈19.3sm.

Po{to je:

f=2xy=2⋅7.5 s0.045 m≈333.3sm,

pa rezultat treba napisati u obliku:

f=330±20sm.

Primer 2

Neka je indirektno merena veli~ina data formulom:

f=3x+πyz,

gde je p Ludolfov broj.

Po{to se formula sastoji od dva sabirka primeni}emo pravilo za zbir gre{aka (kolona 2 u tabeli 1):

Δf=Δ(3x)+Δ(πyz).

Prvi sabirak je gre{ka proizvoda konstante i merene veli}ine, pa je prema koloni 1 u tabeli 1:

Δ(3x)=3Δx,

dok je drugi sabirak proizvod tri veli~ine, pa je prema koloni 3 u tabeli 1:

δπyz=δπ+δy+δz=Δππ+Δyy+Δzz,

odnosno:

Δ(πyz)=πyzδπyz=πyzΔππ+Δyy+Δzz.

Po{to je o~igledno gre{ka veli~ine y skoro 4%, gre{ka Ludolfovog broja je zanemariva. Naime, ako ga znamo do druge decimale kao π=3.14, tada je Δπ=0.005, mawe od 0.2%. Kona~no, gre{ka indirektno merene veli~ine f  iznosi:

Δf=3Δx+πyzΔyy+Δzz=3⋅0.1 s+3.14⋅0.045 m⋅54 sm0.0020.045+0.554≈0.71 s,

a po{to je:

f=3⋅7.5 s+3.14⋅0.045 m⋅54 sm≈30.13 s,

to se rezultat mo`e napisati u obliku:

f=30.1±0.7 s	 ili	f=30.1±0.8 s

Primer 3

Neka je indirektno merena veli~ina data formulom:

f=zx3y.

Po{to je tra`ena veli~ina data korenim izrazom, primeni}emo pravilo u koloni 5 tabele 1, pa je

δf=12δzx3y.

Relativnu gre{ku potkorenog izraza, tra`imo kao gr{ku proizvoda i koli~nika. Prema koloni 3 tabele 1, ona iznosi

δzx3y=δz+δx3+δy,

gde je drugi sabirak, kao relativna gre{ka tre}eg stepena, prema koloni 4 tabele 1

δx3=3δx

pa je:

δf=12δz+3δx+δy.

Apsolutna gre{ka tra`ene veli~ine iznosi:

Δf=fδf=12zx3y δz+3δx+δy

Δf=12zx3y Δzz+3Δxx+Δyy=1254 sm7.5 s30.045 m 0.554+30.17.5+0.0020.045≈0.079 1s

Po{to je

f=zx3y=54 sm7.5 s30.045 m≈1.687 1s

to se rezultat mo`e napisati u obliku:

f=1.69±0.08 1s.